# 步行采集与通道变更记录

# 测量记录

2026年6月完成服务圈至站点通路采集。walk_point每行是一秒采样位置，t_s为该段经过秒数；按trip分别以最大t_s减最小t_s得到段通行时间。坐标是本地平面米制，定位抖动不是实际绕行，不能把逐点抖动距离加总后换算通行时间。is_edge是起止靠边记录，不是无效点标记。

路段登记的u、v表示两端节点，各路段双向开放，单独的通道变更记录可以局部覆盖。每段8次记录，分普通及辅助步行，并分干燥和雨后。对同类同天气样本按最近秩法取P90：排序后第ceil(0.9n)项。计算最短时间路径时，先形成对应条件下的边权，再按可通行边求路径；不能把普通路网路径用辅助时间简单相乘。

服务圈地点由设施登记的节点与楼院对应。步行路网GeoJSON的坐标单位为米，线路端点、点位名称及节点码同时保留。成果GeoJSON沿用此本地坐标定义，不声称是经纬度。

# 通道作业排期

| 路段号 | 生效起日 | 生效止日 | 通行安排 | 通行范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L6C5SBMXW | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 封闭 | 施工围挡 |
| LTR9NUFXV | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 封闭 | 施工围挡 |
| LGC4ZV2M6 | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 封闭 | 施工围挡 |
| LTR9NUFXV | 2026-07-20 | 2026-08-28 | 恢复 | 仅普通步行 |

上表列明7月至8月通道作业的计划生效区间，按所列起止日期安排封闭或恢复。恢复仅开放注明的步行类型；辅助步行不通过台阶。天气情景按采集记录匹配，不将雨后数据混进基础干燥均值。

# 场地维修

第4周桥西服务站周三下午设备检修，不安排布置、服务和撤场；第6周柳岸邻里会客厅全周停用。前述暂停分别覆盖对应房间时段，不撤销其他站点预约。时间冲突按占用含前后准备计算。